//    EMTEL.S.A

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

// ---------------------- CONFIGURACIÓN WIFI ----------------------

const char* ssid     = "ZONA EMTEL PISO 2";

const char* password = "3mt3l2024*";

// ---------------------- CONFIGURACIÓN DHT11 ---------------------

#define DHTPIN 4

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// ---------------------- CONFIGURACIÓN DS18B20 --------------------

#define ONE_WIRE_BUS 5   // Pin donde conectas el DS18B20

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

// ---------------------- CONTACTOS WHATSAPP ----------------------

struct Contacto {

String numero;

String apiKey;

};

Contacto contactos[] = {

{ "573174899484", "9703958" },

{ "573215746261", "APIKEY2" },

};

int totalContactos = sizeof(contactos) / sizeof(contactos[0]);

// ---------------------- UMBRALES -------------------------------

const float UMBRAL1 = 20.0;

const float UMBRAL2 = 23.0;

const float UMBRAL3 = 25.0;

const float UMBRAL4 = 27.0;

int ultimoNivelNotificado = 0;

// ---------------------- TIMER 6 HORAS ----------------------------

unsigned long ultimoEnvio6h = 0;

const unsigned long INTERVALO_6H = 21600000;

// -------------------------------------------------------------

void enviarWhatsApp(const Contacto &c, String mensaje) {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("WiFi caido");

return;

}

HTTPClient http;

mensaje.replace(" ", "%20");

mensaje.replace("\n", "%0A");

String url = "http://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone="

+ c.numero +

"&text=" + mensaje +

"&apikey=" + c.apiKey;

http.begin(url);

http.GET();

http.end();

}

void enviarWhatsAppATodos(String mensaje) {

for (int i = 0; i < totalContactos; i++) {

enviarWhatsApp(contactos[i], mensaje);

delay(2000);

}

}

// -------------------------------------------------------------

void setup() {

Serial.begin(115200);

dht.begin();

sensors.begin();   // 🔥 primero inicializa

Serial.print("Sensores detectados: ");

Serial.println(sensors.getDeviceCount());  // 🔥 después consulta

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.println("Conectando WiFi...");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.print(".");

delay(400);

}

Serial.println("\nWiFi Conectado!");

enviarWhatsAppATodos("ESP32 iniciado con DS18B20 + DHT11.");

ultimoEnvio6h = millis();

}

// -------------------------------------------------------------

void loop() {

// ----------- LECTURA DHT11 -----------------

float tempDHT = dht.readTemperature();

// ----------- LECTURA DS18B20 ---------------

sensors.requestTemperatures();

float tempDS = sensors.getTempCByIndex(0);

Serial.print("DS18B20: ");

Serial.println(tempDS);

Serial.print("DHT11: ");

Serial.println(tempDHT);

float tempFinal = NAN;

String sensorUsado = "";

if (tempDS != DEVICE_DISCONNECTED_C && tempDS > -55 && tempDS < 125) {

tempFinal = tempDS;

sensorUsado = "DS18B20";

}

else if (!isnan(tempDHT)) {

tempFinal = tempDHT;

sensorUsado = "DHT11 (respaldo)";

}

if (isnan(tempFinal)) {

Serial.println("Error leyendo ambos sensores");

delay(5000);

return;

}

Serial.print("Temperatura actual: ");

Serial.print(tempFinal);

Serial.print(" C | Sensor: ");

Serial.println(sensorUsado);

delay(3000);

// ----------- CÁLCULO NIVELES ---------------

int nivelActual = 0;

if (tempFinal >= UMBRAL1 && tempFinal < UMBRAL2) nivelActual = 1;

else if (tempFinal >= UMBRAL2 && tempFinal < UMBRAL3) nivelActual = 2;

else if (tempFinal >= UMBRAL3 && tempFinal < UMBRAL4) nivelActual = 3;

else if (tempFinal >= UMBRAL4) nivelActual = 4;

if (nivelActual != ultimoNivelNotificado) {

String mensaje;

switch (nivelActual) {

case 0: mensaje = "Temperatura NORMAL\nActual: " + String(tempFinal,1) + " C"; break;

case 1: mensaje = "Nivel 1 - CALIDO\nTemp: " + String(tempFinal,1) + " C"; break;

case 2: mensaje = "Nivel 2 - CALIENTE\nTemp: " + String(tempFinal,1) + " C"; break;

case 3: mensaje = "Nivel 3 - MUY CALIENTE\nTemp: " + String(tempFinal,1) + " C"; break;

case 4: mensaje = "Nivel 4 - CRITICO!!!\nTemp: " + String(tempFinal,1) + " C"; break;

}

mensaje += "\nSensor: " + sensorUsado;

enviarWhatsAppATodos(mensaje);

ultimoNivelNotificado = nivelActual;

}

// ----------- REPORTE AUTOMÁTICO 6 HORAS --------------

if (millis() - ultimoEnvio6h >= INTERVALO_6H) {

String msg = "Reporte 6 horas\n"

"Temperatura: " + String(tempFinal,1) + " C\n"

"Sensor: " + sensorUsado;

enviarWhatsAppATodos(msg);

ultimoEnvio6h = millis();

}

delay(10000);

}

// DESASARROLLADO POR LEIDER RICARDO VALENCIA  PARA EMTEL

//    EMTEL.S.A

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

// ---------------------- CONFIGURACIÓN WIFI ----------------------

const char* ssid     = "ETBPLUSFAF4";

const char* password = "3907AFD0";

// ---------------------- CONFIGURACIÓN DS18B20 --------------------

#define ONE_WIRE_BUS 5   // Pin del DS18B20

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

// ---------------------- CONTACTO WHATSAPP ----------------------

String numero = "573174899484";

String apiKey = "9703958";   // 🔥 PON TU API REAL

// ---------------------- UMBRALES -------------------------------

const float UMBRAL1 = 20.0;

const float UMBRAL2 = 23.0;

const float UMBRAL3 = 25.0;

const float UMBRAL4 = 27.0;

int ultimoNivelNotificado = -1;

// ---------------------- TIMER 6 HORAS ----------------------------

unsigned long ultimoEnvio6h = 0;

const unsigned long INTERVALO_6H = 21600000;

// -------------------------------------------------------------

void enviarWhatsApp(String mensaje) {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("WiFi caido");

return;

}

WiFiClientSecure client;

client.setInsecure();  // 🔥 evita error SSL

HTTPClient http;

mensaje.replace(" ", "%20");

mensaje.replace("\n", "%0A");

String url = "https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone="

+ numero +

"&text=" + mensaje +

"&apikey=" + apiKey;

Serial.println("Enviando mensaje...");

Serial.println(url);

http.begin(client, url);

int httpResponseCode = http.GET();

Serial.print("HTTP Response code: ");

Serial.println(httpResponseCode);

http.end();

}

// -------------------------------------------------------------

void setup() {

Serial.begin(115200);

sensors.begin();

Serial.print("Sensores detectados: ");

Serial.println(sensors.getDeviceCount());

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.println("Conectando WiFi...");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.print(".");

delay(500);

}

Serial.println("\nWiFi Conectado!");

enviarWhatsApp("ESP32 iniciado correctamente con DS18B20.");

ultimoEnvio6h = millis();

}

// -------------------------------------------------------------

void loop() {

sensors.requestTemperatures();

float temp = sensors.getTempCByIndex(0);

Serial.print("Temperatura actual: ");

Serial.println(temp);

if (temp == DEVICE_DISCONNECTED_C) {

Serial.println("Sensor desconectado");

delay(5000);

return;

}

// ----------- CÁLCULO DE NIVELES ---------------

int nivelActual = 0;

if (temp >= UMBRAL1 && temp < UMBRAL2) nivelActual = 1;

else if (temp >= UMBRAL2 && temp < UMBRAL3) nivelActual = 2;

else if (temp >= UMBRAL3 && temp < UMBRAL4) nivelActual = 3;

else if (temp >= UMBRAL4) nivelActual = 4;

if (nivelActual != ultimoNivelNotificado) {

String mensaje;

switch (nivelActual) {

case 0: mensaje = "Temperatura NORMAL\nActual: " + String(temp,1) + " C"; break;

case 1: mensaje = "Nivel 1 - CALIDO\nTemp: " + String(temp,1) + " C"; break;

case 2: mensaje = "Nivel 2 - CALIENTE\nTemp: " + String(temp,1) + " C"; break;

case 3: mensaje = "Nivel 3 - MUY CALIENTE\nTemp: " + String(temp,1) + " C"; break;

case 4: mensaje = "Nivel 4 - CRITICO!!!\nTemp: " + String(temp,1) + " C"; break;

}

enviarWhatsApp(mensaje);

ultimoNivelNotificado = nivelActual;

}

// ----------- REPORTE CADA 6 HORAS --------------

if (millis() - ultimoEnvio6h >= INTERVALO_6H) {

String msg = "Reporte automatico 6 horas\n"

"Temperatura: " + String(temp,1) + " C";

enviarWhatsApp(msg);

ultimoEnvio6h = millis();

}

delay(10000);

}